ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (TDS)

ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ KL (POLYESTER KL)

- ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| a/a | Property | Standard | Specifications |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Non volatiles | ASTM D 1259 | approx. 57% |
| 2 | Viscosity (Brookfield RVF) (temp. 25ºC, springle No 4) | ASTM D 2196 | approx. 900 cPoise |
| 3 | Thixotropy Index |  | 3,5 min |
| 4 | Acid Value | DIN 53402 | approx. 24 |
| 5 | Gel Time | UPR 900 TA with 1,5% MEKP (25°C) | approx. 25 min |

- ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Σε 1 kg πολυεστέρα διαλύουμε 25g καταλύτη butanox και ανακατεύουμε καλά.

Αν δεν δουλέψουμε άμεσα όλο το μείγμα, διαλύουμε την μισή ποσότητα καταλύτη στο 0,5kg πολυεστέρα.

Η επιφάνεια στην οποία θέλουμε να εφαρμόσουμε τον πολυεστέρα πρέπει να είναι καθαρή και στεγνή (απαλλαγμένη από σκόνη, υπολείμματα χρωμάτων, λάδια κλπ).

Στην συνέχεια απλώνουμε το μείγμα πολυεστέρα και καταλύτη στην επιφάνεια που θέλουμε να δουλέψουμε με πινέλο ή ρολό.

Απλώνουμε το fiberglass που χρησιμοποιούμε για να κολλήσει και στην συνέχεια αρχίζουμε να περνάμε το μείγμα πολυεστέρα και καταλύτη πάνω στο fiberglass.

Αφού στεγνώσει μπορούμε να επαναλάβουμε την διαδικασία όσες φορές θέλουμε.

- ΧΡΟΝΟΙ(ΦΑΣΕΙΣ) ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ

Υπάρχουν τρεις σημαντικές φάσεις (χρόνοι) που περιγράφουν το πολυμερισμό μία πολυεστερικής ρητίνης, από τη στιγμή της προσθήκης καταλύτη (σκληρηντή) και μετά.

- GEL TIME

Είναι ο χρόνος από τη στιγμή προσθήκης του καταλύτη έως τη στιγμή που η ρητίνη από υγρή, παίρνει τη μορφή  gel. Πρόκειται επί της ουσίας για τον μέγιστο δυνατό χρόνο μέσα στον οποίο μπορεί να γίνει η εφαρμογή (δούλεμα) της ρητίνης.

Στην περίπτωση μας ο χρόνος αυτός είναι 30 – 40 λεπτά (1,5% BUTANOX M50, 25o C)

- CURING TIME ή HARDENING TIME

Είναι ο χρόνος μεταξύ της έναρξης του gel time και της στιγμής που η ρητίνη είναι αρκετά σκληρή ώστε να είναι δυνατή η αφαίρεση / απόσπαση του προϊόντος από το καλούπι (ξεκαλούπωμα).

- MATURING TIMΕ

Είναι ο χρόνος ωρίμανσης της ρητίνης, δηλαδή ο χρόνος μέχρι την ολοκλήρωση του πολυμερισμού όπου το προϊόν αποκτά τις πλήρεις μηχανικές και χημικές αντοχές του. Ο χρόνος αυτός μπορεί να διαρκέσει από ώρες έως ημέρες, αναλόγως ρητίνης – συνθηκών – συστήματος κατάλυσης και στην περίπτωση μας (1,5% BUTANOX M50, 25o C) διαμορφώνεται περίπου ως εξής:

| ΧΡΟΝΟΣ (ώρες) | ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ (barcol) |
| --- | --- |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 5 |
| 4 | 12 |
| 5 | 16 |
| 6 | 17 |
| 7 | 19 |
| 24 | 14 |
| 48 | 34 |
| 168 | 45 |

(Στην πρώτη στήλη είναι ο χρόνος (σε ώρες) μετά το gel time και στη δεύτερη είναι η σε κλίμακα barcol μετρούμενη σκληρότητα, η μέγιστη τιμή της οποίας φτάνει τελικά περίπου την τιμή 45.)

- ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ:

Σε συνθήκες αποθήκευσης 23 βαθμών κελσίου η διάρκεια ζωής είναι 4 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής (αναγράφεται στο βαρέλι).Όσο χαμηλότερη είναι η θερμοκρασία αποθήκευσης τόσο αυξάνεται και ο χρόνος ζωής και όσο αυξάνεται η θερμοκρασία αντίστοιχα μειώνεται ο χρόνος ζωής.